产品概述

本管理软件为自来水公司、燃气公司、电力公司或者地产开发商采用直读表计所配套的系统软件，主要功能有基础数据管理、户头管理、用量账单管理、收费管理、查询统计、汇总报表等。

软件使用配置

- 操作系统：Windows 2000/XP/2003/（建议使用Windows XP）。

- 硬件配置：Intel Pentium 4以上，内存至少512M。

- 数据库：SQL Server 2005。

安装指南

- 安装SQL Server2005 数据库服务器。

- 安装SQL Server2005客户端软件SQL Server2005_SSMSEE。

- 执行SW08安装文件Pubsetup。

管理软件的主要功能

本软件在出厂前设置了初始用户和密码，登录后可新建用户和密码。并设置用户的操作权限。

一级菜单有：基础数据管理、户头信息管理、抄表管理、用量账单管理、收费管理、查询统计、汇总报表等。

基础数据管理菜单下有：表计类型、用户类型、使用类型管理，范围阶梯费率、比例阶梯费率、综合费率、滞纳金比例等设置，有操作员管理、系统参数设置、权限管理等。

户头信息管理菜单下有：户头数据管理、强换表管理、总分表计维护管理、批修改总线和费率。

抄表管理菜单下有：抄表本数据录入、抄表本配置、导出手持器数据、手持器配置、集中抄表、集中抄表配置、GPRS抄表及抄表数据管理等功能。

用量账单管理下有：用户管理、定比分摊、账单管理等功能。

收费管理菜单下有：现金交费、预存费用、余额退款、银行托收、发票查询打印、收费盘点、收费数据撤销等功能。

查询统计菜单有：户头营运数据查询、表头信息统计、用量数据统计、账单数据统计、收费数据统计、实收费用统计、欠费查询统计、小区总线查询、总分表计用量统计。

汇总报表：应收汇总报表、实收汇总报表、费用汇总报表。

“读”的数据始终是表计的计数器显示值，一次性抄表正确率100%，不是二次仪表。

表计的计数器就是存储器，始终保证一次性抄表正确率100%，不需要通过复杂的网络设备来对数据进行修正和再读。

真正无源工作方式，系统平时不工作，不用电，无功耗。抄表时瞬间供电，抄完后即可停电。

脉冲表要永不间断的提供外部电源，IC卡表要安装电池才能正常工作。这些表计技术都对供电提出了严格的要求，一旦供电出现问题，表计将不能正常工作；在断电后，要重新启用系统，还要对表计进行初始化工作。我们的直读抄表系统，平时不用供电，只在抄表时供电即可，不用备电源，可以采取多种灵活的抄表方式。

抄表只用两条线，抄表系统采用总线方式，网络简单，布线方便，施工难度小，成本低。线路和表具安装完毕，即可抄表。

由于采用了直读技术，输出的就是表计的计数器数字，不需要累积设备、计算设备和供电设备等，只需要简单的布完线后就可以使用，因此网络结构很简单。

维护和使用简单

构成传输网络的设备简单，且表计不需要进行初始化，不需要在运行过程中进行修正，不需要专业人员参与。

抗干扰能力强

- 传感器平时不工作，而且是位置感应式，表具振动对数据的传输不会产生影响。

- 表计传统的计量方式不变，传感器没有磁性物质材料，不存在退磁现象，抄表时瞬间读取数据，受外界电磁干扰几率较小。

- 直接读取的是指针或字轮窗口值，不受表计倒转影响。